建筑工程安全管理复习提纲

一 事故报告篇

1.某施工现场发生触电事故，造成2人死亡，」人重伤，事故调查组经过仔细调查后提交了事故调查报告并附有有关证据资料，负责事故调查的人民政府应当自收到报告后(  )日内做出批复。

A. 15  B.20   C.30  D.45

2.某工程发生基坑坍塌，作业人员被压在坑底无法报告，事故现场除名过路人外没有其他工作人员，下列说法中错误的是( )。

A.过路人可以直接问相关上管部]报告

B.过路人可以向施工现场的负责人报告

C.过路人有报告的义务

D.过路人应当在事故发生后2h内报告

3.以下不属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的安全事故报告的主要内容的是(  )。

B.事故可能造成的伤亡人数A.事故现场情况

C事故初步估计的直接经济损失  D.事故防范和整改措施

4.现场发生安全伤亡事故后应当及时报告，  对于报告的内容应当首先报告(   )。

A事故发生的地点要准确，染事故发生的中心地点外，还应报告事故所波及能区域

C.应该报告事故发生后的现场情况，B 报告事故发生的时间应该具体  不需要报告事故发生前的现场情况

D.对于人员伤亡情况的报告不做无根据的猜测，可的情少报

E 应当报告已经采取的措施

5(多选)安全事较发生后，现场有关单位和人员不得破坏事故现场、毁灭相关证据。有(  ) 原因，需要移动事故现场物品的。应当做出标记，绘制现场简图并作出书面记录。

- 为抢救疏散交通  B.抢救财产C 防止事故扩大  D.保留线索E 枪救人员

6.事做调查组应该履行的职责有哪些? 事故调查报告应该包含哪此内容?

1.某建筑公司承建的某市电视台演播中心工地发生一起安全伤亡事故。屋盖混凝上.浇筑过程中，模板支撑体系失稳导致屋盖坍塌，造成6人死亡，35 人受伤，其中重伤12 人，直接经济损失70余万元。事故发生后，该建筑公可项目经理部向有关部门迅速报告了事故情况。闻讯赶到的有关领导，指挥公安民警、武警战士和现场工人实施了紧急抢险救援工作，将伤者立即送往医完抢救。根据以上背景资料回答以下

问题:

本案中的安全伤亡事故应当定为哪种等级的事故?

事故发生以后，施工单位对于事故报告的做法正确吗? 施工单位还应该采取哪些措施?

建筑工地文明施工篇

1.关于施工现场泥浆处置的说法，正确的是(  )。

A.可直接排人市政污水管网

B.可直接排人市政雨水管网

C.可直接排入工地附近的景观问

D.可直接外运至指定地点

2. (多选)关于现场宿舍管理的说法，正确的有( )。

A.现场宿舍必须设置推拉式窗户

B.宿舍内通道宽度不得小于1.0m

C.宿舍内的床铺不得超过2层

D.宿舍内净高不得小于2.4m

E.每间宿舍居住人员不得超过15人

3.简单说明绿色工地的概念。

4.简单说说施工产生的周体废弃物，施工.单位可以如何处理。

5.某工程项目部为控制成本，现场围墙分段设计，并实施全封闭式管理。西、北两面紧邻市区主要道路，设计为1.8m高砖围墙，并按相关要求进行美化:东，南两面紧靠居民小区~般路段， 设计为1.8m高普通钢围挡。请指出该项目部做法的不妥之处，并说明理由。

6. xx工地建设现场，推开大门，工地上七零八落地堆放着石砖、泥土、沙子和钢条等建筑材料，砂石搅拌机旁放着溜东倒西歪的推车。由于这里的建筑材料没有做证蔽网进行覆盖处理，基本处在露天敞开的状态，道路出口处也没有冲洗设施，也未进行道路硬化处理，因而不远处停放着的几辆摩托车和自行车的坐垫上都积满了灰尘。

安全教育管理篇

- 什么是安全教育?  安全教育有何意义?

- 进人施工现场为什么要戴好合格的安全帽?

- 为什么不允许许穿拖鞋或光着脚进人施工现场?

4.新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育，即公司级教育、(

)、班组级教育。

A.技术级教育

B.专业级教育

C.项目部级教育

5.下列哪些属于安企教育的内容(   )

A.安全法制教育

B.安全技能教育

C.安全技术教育

D.安全思想教育

6.对从业人员的教育有(

A.“三级”安全教育

B.调岗、转岗教育

C.复工教育

D.采用新技术、新工艺、新材料、新设备进行的专门培训教育

7.对其施工现场检查时，发现存在下列问题，(   )没有违反《建设工程安全生

产管理条例》的规定。

A.施工单位没有采取拮施防止施L对环境的污染

B.建筑工程施工前，施工单位项目负责人对有关安全施工的技术要求向施工作

业班组、作业人员作出详细说明

C.施工单位没有配备专职安全生产管理人员

D.施工单位对作业人员每2年进行1次安企生产教育培训

8.某建筑企业为某工程项日特地招聘了一批持有相应资格证书的焊工、砌筑上、电工.施工现场管理人员为所有人员建立了档案，并给所有人发放了作业过程中必需的劳动防护用品，并组织相应的安全教育。试根据以上材料回答以下问题:①进行安全教育时应包含哪些内容?③进行安全教育可采取哪些形式?

6.某工程安全检查结果如下;:

安全管理: 保证项目得50分，一般项日得40分国文明施工: 保证项目得38

般项目得36分，3脚手架: 保证项目得50分，一般项目得40分: 田模板工

分程:保证项目得45分，一股项目得35分; 5“三宝”“四1”防护: 扣20分，6施C用电: 保训项目得45 分，一般项目得35 分: D物料提升机: 保证项得45 分，一般项目得35 分: 8施工机具: 得80 分。现场正在进行主体结构施工，无塔吊、起重吊装。

a 文明施工分项实得分为(   )

B 74 分

A.O 分

D90分

C.80分

2施工机具分项在汇总表中得分为( )

B 80 分

A.8分

D O 分

C.4分

3安全等级为(    )

B 合格

A 优良

D 基本合格

C 不合格

特种作业篇章

1建筑施工现场的特种作业人员主要有哪些?

2以下不必持有特种作业操作证上岗的工种是(   )

A.施工电梯司机

B.电气焊工

C.登高架设作业人员

D.钢筋工

3重新返岗从事特种作业的劳动者。必领经过(  )，并取得特种作业资格证。

A.身本检查

B.重新登记

C.专门的培训

调换工作岗位或者停岗后重新上岗的人员，必须(   )才允许上的工作。

A.经过登机手续

B.重新经过安全生产教育

C.经过领导同意

5.施工人员到高处作业时(  )

A.当无上下通道时，可以攀爬脚手架上下

B.必须走专用通道，禁止攀爬脚手架上下

C.禁止攀爬御手架上下时，必须系好安全带

6.从事电焊、气焊作业的工人，必须（）

A.戴护月镜或面罩

B.穿绝缘鞋，戴护目镜或面罩

C.戴焊接专用手套，穿绝缘鞋和戴护目镜和面罩

7(多选)特种作业人员应当符合下列哪些基太条件(

A.年满18周岁，而且不超过国家法定的退休年龄

B.相应特种作业规定的其他条件

C.具有初中以上(含初中)文化程度

D.具备必要的安全技术知识和技能

E.中社区或者县级以上医产机构健安体检合格，县无妨解从事相应构种作业环

疾病和生理缺陷

劳动防护用品篇章

1.劳动防护用品分为一般劳动防护用品和()劳动防护用品。

A.特别

B.特种

C.个别

2.(多选) 对特定工种的劳动防护用品发放和使用规定，叙述正确的是(     )

A.对于生产中必不可少的安全帽、安全带、绝缘用品必须根据工种的要求配备齐全，并保证质量

B.对特种防护用品建立定期检验制度，不合格的、失效的一律不准使用

C.劳动防护用品可折算成人民币发放

D.劳动防护用品可视个人需要转卖

3.下列关于劳动防护用品使用说法错误的是(     )。

A.员工必须按要求妥善保管和正确使用，确保防护性能完好

B.从事多种作业的工人，按主要工作岗位发给劳动防护用品

C.劳动防护用品必须按时足额发放，不得以任何名义克扣

D.劳动防护用品可以按员工自身需求佩戴

4.安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的空间至少有(    )mm 才能使用。

A.20

B.25

C.32

5.下列劳动防护用品中不属于“安全三宝”的是(   )

A.安全帽

B.安全网

C.安全带

D.防护服

6.正确使用安全带，要求不准将安全绳打结使用、要把安全带挂在牢靠处和应()

C.高挂低用

B.低挂高用

A.挂在与腰部同高处

7.从事噪声作业应佩戴(  )防护用品?

C.耳寒或耳罩

B.安全帽

A.工作服

8.直接从事带电作业时，必须(    )防止发生触电。

A.有人监护

B.穿绝缘鞋、戴绝缘手套

C.戴绝缘手套

9.(多选) 工作中(   )行为属于不安全行为。

A.错误操作使安全装置失效

B.使用不安全设备、用手代替工具

C.冒险进人危险场地

D.不按规定佩戴劳动防护用品

专项施工方案篇

1.(多选) 应单独编制安全专项施工方案的有(  )。

A.现场临时用水工程  B.现场外电防护工程

C.网架和索膜结构施工  D.水平混凝上构件模板支撑岑系E 开挖深度4.8m 的基坑，地下水位在元底以上的基坑文护

2.施工单位对到达一定规模的危险性较大的分部分项工.程编制的专项施工方案，应当面(  )签字后实施。

A.施工单位技术负责人、监理工程师

B.施二单位项经理、监理工程师

C.施工项目技术负责人，总监理工程师

D.施C单位支术负责人、总监理工程师

3.某新建学校工程，办公楼施工采用一台塔吊; 七层楼面设置有自制卸料平台; 外脚手架采用县挑脚千架，从地上二层开始分四次到顶。实训楼(净高24m) 施T 采用一台物料提升机: 外脚手架采用落地式钢管脚手架。该工程需要单独编制哪些安全专项施工方案?

安全事故等级划分

根据安全伤亡事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故般可以分为四个等级。

(1)特别重大事故:是指造成30人及以上死亡，成者100人及以上重伤(包括急性工业中毒，  下同)，或者1亿元及以上直接经济损失的事故。

2)重大事故:是指造成10人及以上30人以下死亡，成者50人及以上100人以大金伤、或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。

(3)较大事故:是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上:50人以下宣伤、 或者1000万元及以上:5000万元以下直接经济损失的事故。

(4)般事故: 是指造成了人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

案例:人工挖孔桩内工人中毒事故

由x文基础工程公司负责施工的人工挖孔桩工地。上午8时， 为消除强台风带来的连续降雨致使工地积水严重的情况，公司组织对部分桩孔进行抽水，直抽到下午4时许。工地其中一桩孔已挖至9m,  桩孔内积水基本已抽干，通风15min后，工人牛义急于下井施工，下去后即刻举例。同组另外两名工人先后下井救人，均晕倒在孔民。现场设备维修工罗义义见状立即系上安全带下井救人，下到Sm左右时，胸闷难受， 于是马上退回地面，并立即通知现场管理人员，开动空压机加大通风量往往孔内送风.组织人员下井救人。三名工人数上地面后，立即进行心肺复苏急教，17时许将三

名工人送到医院，经抢救无效死亡。医院鉴定为毒气中毒。

案例分析:

事故等级划分，

事故调查程序，

事故处理建议。

某工程施工过程中，工人不慎引燃外墙保温材料引发火灾事故，事后统计，死亡

重伤32人，直接经济损失1.2亿元，则该事故应定为( )。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

2.某地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元，本次事故属于( )。

A.一般事故

B.较大事故

D.特别重大事故

C.重大事故

3. (多选)划分事故等级的因素包括(

B.间接经济损失

A.直接经济损失

D.重伤人数

C.死亡人数

E.受伤人数

2007年4月27日、xx省xx起州导事做、造成了3人死亡、1人轻伤,，直接经济损失60万元，该工程拟建场地北侧为东西走向的自然山体，坡体高度12~15m长145m边坡坡度1:0.5-1:0.7.边坡工程9m以上部分设计法工程机进场地北期为市西走向的自然山体核1长1自然油为土钉喷锚支护，9m以下部分为毛石挡土地。总配积200其中毛石书士城部分子20年3月2日由施工单位分包给私人劳务队(无法人资格和施工资质)进行施工。

4月27日上午，劳务队S名施工人员人工开枪北侧山体边坡东侧5mxImx.2m的毛石挡土墙基槽。16时左右，自然地面上方5m处坡面突然坍塌，除在基槽东淄作业的1人逃离之外，共余4人被坍塌土体掩埋。

根据事故调查和责任认定，对有关责任方做出以下处理:项目经理、现场监理工程师等责任人分别受到撤职、吊销执业资格等行政处罚，施工、监理等单位分别受到资质降级、暂扣安全生产许可证等行政处罚。

事故原因分析:(1)直接原因

①施工地段地质条件复杂，经过调查，事故发生地点位于河谷区与丘陵区交接处，北侧为黄土覆盖的丘陵区，南侧为河谷地②级及3级基座阶地。上部土层为黄土层及红色泥岩夹变质砂砾，下部为黄土层黏土。局部有地下水渗透，导致地基不稳。

②施工单位在没有进行地质灾害危险性评估的情况下，盲目施工，也没有根据现场的地质情况采取有针对性的防护措施，违反了自上而下分层修坡、分层施工的工艺流程，从而导致了事故的发生。

(2)间接原因

①建设单位在工程建设过程中，未作地质灾害危险性评估，且在未办理工程招投标、工程质量监督、工程安全监督、施工许可证的情况下组织开工建设。

②施工单位委派不具备项目经理执业资格的人员负责该工程的现场管理。项目部未输制挡土墙施工方案，没有对劳务人员进行安全生产教育和安全技术交底。在山体地质情况不明、没有采取安全防护措施的情况下冒险作业。

③监理单位在监理过程中，对施工单位资料审查不严，对施工现场落实安全防护措施的监督不到位。

请通过以上案例信息，依据《建设工程安全生产管理条例》，做出事故总结。

事故防范篇

1.什么是建筑施工中的“四口”。“五临边”?

2如何进行临边价业的安全防护?如何进行电梯井的安全防护?

3. 某工程未搭设外架，各楼层临边也未设防护栏杆，被责令整改。为了加快整改速度，工地在人手不足的情况下，临时借用外单位的特特种作业证的架子工若干名，帮助格设各楼员防护设施。作用人员到位后，工地立即安排开始搭设作业。搭设情况如下:⑨由于各框架柱之间净距为7m,在其闻增设两根栏杆柱，并焊接固定，①设防护栏杆两道，下横杆离地高度0.5m.上横杆离地高度0.9m. 根据以上情况，指出该工地的错误做法。

4.基坑施工中，项目部对施工现场的防护栏杆进行了检查，发现:①防护栏杆上横杆离地高度0.8- 1.0m, 下横杆离地高度0.5~ 0.6m:②横杆长度大于3m的部位加设了栏杆柱:③栏杆在基坑四周固定，钢管打人地面30- S0cm深，钢管离边口的距离50cm1④栏杆下边设置了15cm高的挡脚板。根据以上材料，指出临边防护的不要之处，并写出正确做法。

5.某办公楼工程施工至第十层时，项目部在安全检查中发现:①九层楼板有3个短边尺寸在2.5- 25cm的孔口，2个边长25- 50cm的洞口，1个边长135cm的洞口，1个边长160cm的洞口没有进行洞口防护:②落地电缆竖井]洞没有防护;③首层车辆行驶通道旁的洞口没有防护，项目部下达了整改通知书。请问该如何进行整改?