建筑材料与检测复习提纲

- 认识常用试验仪器

- 掌握试件尺寸

- 掌握砼配合比计算

4、重要工程及长期浸泡或潮湿环境下的材料，要求软化系数----------（    ）

A  >0.85       B  >0.75       C  >0.70        D  >1.0

5、制作水泥胶砂试件时，水泥与胶砂是按（  ）的比例来配制的。

A、1：2    B、1：2.5   C、1：3.0

6、测定水泥强度用的标准试件尺寸是_________mm。(  )

A.40×40×40  B.40×40×100  C.100×100×100  D.40×40×160

7、建筑砂浆试件的标准尺寸是------------------------------------（     ）

A边长150mm的立方体           B 150mm x 150mm x 300mm的立方体

C 边长70.7mm的立方体               D 4cm x 4cm x 16cm的立方体

8、当混凝土的流动性小于要求值时-------------------------------（     ）

A持砂率不变，适当增加砂、石的用量        B水可以增加流动性

C持水灰比不变，相应增加水泥浆的数量      D加砂的用量

9、某混凝土试验室配合比为1：2.0：4.0：0.60，已知工地砂含水5％，石子含水3％，则施工配合比为---------------------------------------（     ）

A、1：2.06：4.20：0.34                 B、1：2.06：4.20：0.33

C、1：2.10：4.12：0.38               D、1：2.10：4.12：0.37

10、混凝土配合比设计的三个主要技术参数是( )

A.单方用水量、水泥用量、砂率 B.水灰比、水泥用量、砂率

C.单方用水量、水灰比、砂率 D.水泥强度、水灰比、砂率

11、水灰比的选择应---------------------------------------------（     ）

A以满足流动性为准，不宜过小  B以满足经济为准，选用较大水灰比

C以满足强度、耐久性为准，选用较大水灰比，以节约水泥

D 以满足和易性为准

12、坍落度法适用测定-------------------------------------------（     ）

A、流动性较小的混凝土           B、流动性较大的混凝土

- 干硬性混凝土                   D、以上三个都不对

13、袋装水泥每袋净含量为---------------------------（     ）

A、  50g        B、  100g        C、  100kg       D、  50kg

14、、钢结构设计时，碳素结构钢以____强度作为设计计算的取值依据。( )
A.σp   B.σs  C.σb   D.σ0.2

15、、石膏在硬化过程中，其体积将发生( )
A.微小收缩 B.较大收缩C.微小膨胀 D.较大膨胀

16、混凝土分为重混凝土、普通混凝土、轻混凝土的依据是-----------（     ）

A、密度      B、视密度       C、表观密度        D、密实度

17、、C30表示混凝土的（  ）等于30Mpa。

A、立方体抗强度值     B、设计的立方体抗压强度值

C、立方体抗压强度标准值   D、强度等级

18、、在混凝土中，砂、石主要起-----------------------------------（     ）

A、填充作用    B、胶结作用   C、骨架作用    D、润滑作用

16、立方体抗压强度标准值是混凝土抗压强度总体分布中的一个值，强度低于该值得百分率不超过（ C）。
   A、15%   B、10%   C、5%   D、3%

19、混凝土经试拌检验,若流动性大于要求值,则----------------------（    ）

A、可以保持砂率不变，适当增加砂、石用量

B、可以保持水灰比不变，相应减少水泥浆的用量

C、可以保持水灰比不变，相应增加水泥浆的用量

- 可以保持水泥浆的数量不变，增大水灰比。

20、下列哪个材料是属于黑色金属材料----------------------------（    ）

A、铝合金       B、玻璃钢        C、合金钢       D、铜

- 砂浆的保水性是采用（D ）来表示的。
A、稠度 B、坍落度 C、维勃时间 D、分层度

21、下列哪种材料是憎水性材料---------------------------------（    ）

A  木材         B  沥青         C  砼        D  砖

22、材料在水中吸收水分的性质称为-------------------------- （    ）

A  吸水性      B  耐水性        C  吸湿性        D 亲水性

23、具有愈多下列哪种孔隙的材料，其吸水性愈强-------------------（    ）

A  闭口粗孔     B  闭口微孔    C  开口粗孔     D  开口微孔

24、以下哪项中两者之和等于1---------------------------------（     ）

A  密实度和空隙率                       B  填充率和孔隙率

C  填充率和空隙率                      D  密实度与填充率

25、下列哪个材料是韧性材料-----------------------------------（     ）

A  钢材       B  砼        C  木材       D  橡胶

26、有一种白色粉末加水后会放出大量的热，并且体积膨胀1~2.5倍，由此可判定该白色粉末为---------------------------------------------（    ）

A  熟石灰    B  生石灰     C  熟石膏     D  石灰石

27、罩面用的石灰不得单独使用，应掺入砂子、麻刀和纸筋等以-----（     ）

A  易于施工  B  增加美观   C  减少收缩   D  增加厚度

28、随着钢材牌号增大，屈服点和抗拉强度随之（ ），伸长率随之（  ）。
A、提高 提高 B、提高 降低 C、降低 提高 D、降低 降低

29、钢材中，可明显增加其热脆性的化学元素为(   )
A.碳  B.磷  C.硫  D.锰

30、掌握砼与水泥的主要试验内容