建筑装饰设计的基础知识

一．室内装饰设计的基本原则

1.室内装饰设计要满足现代技术要求:建筑空间的创新和结构构造的创新二者应取得协调统一，把艺术和技术融合在一起。要熟悉了解和掌握结构类型的知识和结构的性能、特点。

2.室内装饰设计要符合地区特点与民族风格要求 ：要根据地区、地理气候的不同结合各地区的特点、民族性格、风俗习惯以及文化素养等因素设计出最适合的居住环境，同时要体现出当地的风格和特点。

3． 室内装饰设计要满足使用功能要求 ：符合空间的合理化（符合人体工程学、空间比列尺寸）、舒适化（装饰与软装配置）和科学化（通风、采光和照明、颜色搭配）。

4． 室内装饰设计要满足精神功能要求 ：通过深入的沟通了解根据业主的生活习惯和喜好设计出符合的居住空间。

- 室内装饰设计的注意事项

A.客厅：（空间宽敞化、空间最高化、景观最佳化、照明最亮化、风格普及化、材质通用化、交通最优化、家具适用化）

1.客厅要求充足的采光、合理的照明和良好的通风；地面宜采用地毯、地板、                                                                          同质砖；以洽谈区为中心，一般采取谈话者双方正对坐或侧坐为宜，座位间距离一般保持    2m左右且室内的交通路线不宜穿越谈话区。

2.天花对房间的温度、声学、照明都有着影响；高的天花显得冷，反之；吊顶的天棚有利于更好的隔声。

3.地面要考虑安全、安静、防寒及美观等要求，可用硬质的木地板和石材、软质的；但软质地的清洁不方便。

B.卧室：(静、保持空气新鲜)

1.白天亮，晚上暗；空气要流通切忌放太多的植物；灯光不应太过强烈应以柔和的为准。

2.房间门不可正对大门、厨房门（或相邻）和厕所门；不可对着镜子；镜子与落地窗不易对着床；

3.床头不宜对正房门、不可紧贴窗口、不可在横梁下；床头忌讳不靠墙；床面离地50公分。

4.房间应该选择吸音性、隔音性好的装饰材料；窗帘应选择具有遮光性、防热性、保温性较好的窗帘；颜色应选择暖色、平稳的中间色为主。

C.阳台：

1.开放性阳台：决不能用水泥砂浆或砖直接填平，阳台最好不做填平处理；如非要做填平处理可采用轻体泡沫砖；注意室内的保暖问题。

2.封密阳台：注意墙体保温，做保温前要先封闭阳台做好防水，在进行保温处理和最后的处理。

D.卫生间

1.对地面做防水处理，墙面处理要做到30cm高的防水涂料、淋浴房应做到180cm，如如有浴缸墙面高度应比浴缸高30cm

小便斗隔断0.6m以上，高0.8以上