电工基础复习提纲

一、填空题（30分）

1. 交流电有效值是最大值的________ , 其电动势、电压、电流分别用符号_______、_______和________表示。

2.正弦交流电的三要素是指_______、_______和_______。

3.某交流电流 i=5√2sin（314t+π/6）A ,则它的振幅为_______A,角频率为_______rad/s,频率为_______Hz,有效值为_______A,初相为_______，周期为_______s,相位为_______。

4.正弦交流电的表示方法有_______法、_______法和_______法。

5.在RLC串联交流电路中，电阻两端电压_______于电流，电感器两端电压_______于电流,电容器两端电压_______于电流。

6.在RLC串联电路中，使电路呈电阻性的条件是___________,呈电感性的条件是___________，呈电容性的条件是___________。

7.在三相四线制中，线电压是相电压的_____倍，即UL=_____UP。

8.在同一对称三相电压作用下，对称负载作三角形联结时的总功率是作星形联结的_____倍。

9.实际生产和生活中，工厂的动力电源电压标准一般为_______;生活照明电源电压的标准一般为_______;_______V以下的电压称为安全电压。

10.任意两相始端之间的电压（即相线与相线之间的电压）叫做_____

二、选择题（36分）

1.正弦交流电路三要素的下述答案中，正确的是（ ）。

A.瞬时值、周期、初相位 B.最大值、角频率、初相位 C.幅值、周期、相位

2.正弦交流电的最大值是其有效值的（ ）。

A. √2倍       B.1/√2          C. √2/2         D.0.707

3.某一白炽灯上写着额定电压220V，这是指（ )

A.最大值 B. 瞬时值 C.有效值 D.平均值

4.两个正弦交流电流的解析式是i1=10sin (314t+π/ 6) A,i2=10√2sin (314t+π/4) A。这两个交流电流相同的量是( )

A.最大值        B.瞬时值       C.有效值        D.角频率

5.纯电感电路中，已知电流的初相为-60°，则电压的初相为（ ）。

A. 30°    B. 60°    C. 90°   D.120°

6.加在容抗为100Ω的纯电容的两端电压uc=100sin（wt-π/3）V,则通过它的电流应是(   )

A. iC=sin（wt+π/3）A    B.iC=sin(wt+π/6)A

C. iC=√2sin（wt+π/3）  D. iC=√2sin（wt+π/6）A

7.三相动力供电线路的电压是380V，则任意两根相线之间的电压称为（ )。

A.相电压，有效值为380 V B线电压，有效值为220 V

C.线电压，有效值为380 V D.相电压，有效值为220 V

8.在感抗X2=100Ω的电感线圈两端加上u=220√2sin（wt+π/6）V的交流电压后，通过该线圈的电流为（   ）

A. i=2.2sin（wt-π/3）A       B. i=3.1sin（wt-π/3）A

C.i=2.2sin（wt-π/6）A        C. i=3.8sin（wt-π/6）A

9. 在RLC串联电路中，已知R=XL=XC=10Ω，则该电路的阻抗为（ ）。

A. 10.26Ω    B. 14.14Ω        C. 16.68Ω      D.10 0Ω

10.使RLC串联电路发生谐振的条件是（ ）。

A. L=C        B. wL=wC      C. wL=1/wC     D.wL=√LC

11.RLC串联电路在频率为f0时发生谐振，当频率增加到2f0时，电路的性质是呈（   ）。

A.电阻性           B.电感性          C.电容性

12.对称三相电路是指（   ）

A.三相电源对称的电路

B.三相负载对称的路

C.三相电源和三相负载都对称的路

三、判断题（15分）

（  ）1、在直流电路中，电感绕组视为短路，电容器视为开路。

（  ）2、电感性电路中电压超前于电流π/2。

（  ）3、电容型电路中电压必定滞后于电流。

（  ）4、当负载额定电压等于电源相电压时，该三相负载应采用三角形联接。

（  ）5、在PLC串联电路中，如果电抗为0，则感抗和容抗必定为0。

（  ）6、用交流电压表测得交流电压是220V，则此交流电压的最大值是220√3V。

（  ）7、一只额定电压为220V的白炽灯，可以接在最大值为311V的交流电源上。

（  ）8、正弦交流电的三要素是指有效值，频率，周期。

（  ）9、当负载额定电压等于电源相电压时，该三相负载应连接成星形联结。

（  ）10、正弦量的有效值与与初相无关。

（  ）11、负载连接成星形联结时不能省去中性线。

（  ）12、只要负载做三角形联结时，线电流为相电流的√3倍。

（  ）13、正弦量可以用相量来表示，因此可以说，相量等于正弦量。

（  ）14、正弦量的三大要素是指其最大值，角频率和相位。

（  ）15、三相负载做星形联结时，总有ＵL=√3Ｕp关系成立。

四、计算题（19）

1.在特定的参考方向下，已知两正弦量的解析式为u＝200sin（1000t+200°）V，i＝-5sin（314t+30°）A，试求两个正弦量的三要素

。

2.有一台三相电炉，每相电阻220Ω，分别作星型联接和三角形联接，接于线电压380V的三相对称电源上，试求其相电压，相电流，与线电流。

3、画出三相负载星型联接的电路图。并写出星型联接时线电压、相电压、线电流、相电流的概念。