2018～2019学年度第一学期 土木工程力学基础  复习提纲

一、判断题：

1. 合力一定比分力大。

2.力的三要素为力的大小、方向和作用点。

3.作用力与反作用力既可以作用在一个物体上，又可以分别作用在两个物体上。

4.“悬挂法找纸板重心”是应用二力平衡公理。

5．力偶对任意点的矩都为零。

6. 1N/mm2=1MPa

7.构件满足强度、刚度要求的能力称为承载能力。

8．平面一般力系独立的平衡方程为三个，最多只能解三个未知量。

9. 垂直于截面的应力称为正应力。

10. 把作用于梁的集中力分散成分布力，可以取得减小弯矩和弯曲变形的效果。

二、选词填空题：

1．光滑接触面约束为              。（拉力 压力）

2．作用在物体上的一群力称为             。（力系  合力）

3．直接作用在结构上的外力称为                 。（荷载 约束）

4．杆件结构中，杆件之间的连接区称为       。（结点 支座）

5．依据受弯梁正应力的分布规律下图1-1截面（   ）点为拉应力，（   ）点为压应力。

·a

1

1

A

B

·b

三、作图题

画图说明矩形截面梁中性层与中性轴位置：

四、试在A、B两点各画一个力，使杆处于平衡状态。

B

五、画出各构件受力图。

1.

2、

F

六、画各杆轴力图。

1、

BC

20KN

A

2、

A

B

C

16KN

7KN

9KN

七、求各力分别在两坐标轴上投影。

F1=8KN

F2=12KN

x

y

|  | F1 | F2 |
| --- | --- | --- |
| Fx |  |  |
| Fy |  |  |

八、计算各图中力对点的力矩。

1、

B

F＝5KN

A

2m

3m

MA(F)=

2、

MB(q)=

九、求支座约束力。

F＝18KN

B

A

4m

2m

十、强度校核。

1、已知杆件AB受轴力FN =15KN,杆件横截面面积A =150mm2 , 材料的许用应力[σ]=40MPa,试校核该杆的强度。

解：（1）计算工作应力

＝

（2）将工作应力σ与材料的许用应力[σ]比较，并得出结论

2、已知梁的最大弯矩Mmax=160 KNm，材料的许用应力〔σ〕=170MPa，Wz=8×105 mm3，试按梁的正应力强度条件校核该梁强度。

解：（1）计算最大工作应力

＝

（2）将最大应力σmax与材料的许用应力[σ]比较，并得出结论

参考答案：

一、判断题：

1. 错。

2. 对

3. 错

4. 对

5．错

6. 对

7. 错

8．对

9. 对

10. 对

二、选词填空题：

1．压力

2．力系

3．荷载

4．结点

5．a，b。

三、 (略)

四、(略)

五、(略)

六、(略)、

班级：　　　　　　　　座号：　　　　　　姓名：

密封线

七、

|  | F1 | F2 |
| --- | --- | --- |
| Fx | 0 | -12KN |
| Fy | 8KN | 0 |

八、计算各图中力对点的力矩。

1、

MA(F)= 5KN×2m=10KNm

2、

MB(q)=5 KN/m×3m×3.5m=5205KNm

九、求支座约束力。

注：1.画受力图

2.列平衡方程

3.解方程

十、强度校核。

1、解：（1）计算工作应力

＝20KN/200 mm2

=20000N/200 mm2

=100 MPa

（2）将工作应力σ与材料的许用应力[σ]比较，并得出结论

∵ σmax=100 MPa>〔σ〕=40MPa

∴该杆强度不够

2、

解：（1）计算工作应力

＝15KN/150 mm2

=15000N/150 mm2

=100 MPa

（2）将工作应力σ与材料的许用应力[σ]比较，并得出结论

∵ σmax=100 MPa>〔σ〕=40MPa

∴该杆强度不够

3、

解：（1）计算最大工作应力

＝40 KNm/2×105 mm3

=40×106 Nmm/2×105 mm3

=200 MPa

（2）将最大应力σmax与材料的许用应力[σ]比较，并得出结论

∵ σmax=200 MPa>〔σ〕=170MPa

∴该梁强度不够

4、

解：（1）计算最大工作应力

＝160 KNm/8×105 mm3

=160×106 Nmm/8×105 mm3

=200 MPa

（2）将最大应力σmax与材料的许用应力[σ]比较，并得出结论

∵ σmax=200 MPa>〔σ〕=170MPa

∴该梁强度不够